# Gas Pipes on Minus YE1 for RE 2

| ## Bulkhead ## Phi ## Position | Nos. of Supply & Return Pipes | #### Gas union notation on bulkhead | #### Gas #### Union Diam. | #### Approx Length [m] | Gas Rack Channel Number | Supplied Chambers | Connects thru. chambers to Bulkhead No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 8 | 25 | S25&R24 | RE2116-RE2118 | G16 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S38 &R37 | RE2236-RE2202 RE2336-RE2302 | G18 |
| G2 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 8 | 23 | S14 &R15 | RE2101-RE2103 | G3 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | S1 &R2 | RE2203-RE2205 RE2303-RE2305 | G3 |
| G3 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 8 | 21 | S15 &R14 | RE2101-RE2103 | G2 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S2 &R1 | RE2203-RE2205 RE2303-RE2305 | G2 |
| G4 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 8 | 20 | S16 &R17 | RE2104-RE2106 | G7 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | S3 &R4 | RE2206-RE2208 RE2306-RE2308 | G5 |
| G5 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 6 | 17 | S4 &R3 | RE2206-RE2208 RE2306-RE2308 | G4 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | S5&R6 | RE2209-RE2211 RE2309-RE2311 | G6 |
| G6 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 6 | 15 | S6 &R5 | RE2209-RE2211 RE2309-RE2311 | G5 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | S7 &R8 | RE2212-RE2214 RE2312-RE2314 | G7 |
| G7 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 8 | 14 | S17 &R16 | RE2104-RE2106 | G4 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S8 &R7 | RE2212-RE2214 RE2312-RE2314 | G6 |
| G8 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 8 | 12 | S18 &R19 | RE2107-RE2109 | G9 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | S9 &R10 | RE2215-RE2217 RE2315-RE2317 | G9 |
| G9 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 8 | 9 | S19 &R18 | RE2107-RE2109 | G8 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S10 &R9 | RE2215-RE2217 RE2315-RE2317 | G8 |
| G10 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 8 | 7 | S20 &R21 | RE2110-RE2112 | G13 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | S11 &R12 | RE2218-RE2220 RE2318-RE2320 | G11 |
| G11 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 6 | 6 | S12 &R11 | RE2218-RE2220 RE2218-RE2220 | G10 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | S27 &R28 | RE2221-RE2223 RE2321-RE2323 | G12 |
| Gas Rack | 72 |  |  |  | 1-13 14-26 27-39 S & R | ALL 90 Chambers |  |
| ### Bulkhead Phi Position | Nos. of Supply & Return Pipes | #### Gas union notation on bulkhead | #### Gas #### Union Diam. | Approx. Length [m] | Gas Rack Channel Number | Supplied chambers | Connects to Bulkead No. |
| G12 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 6 | 4 | S28 &R27 | RE2221-RE2223 RE2321-RE2323 | G11 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | S29 &R30 | RE2224-RE2226 RE2324-RE2326 | G13 |
| G13 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 8 | 2 | S21 &R20 | RE2110-RE2112 | G10 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S30 &R29 | RE2224-RE2226 RE2324-RE2326 | G12 |
| G14 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 8 | 4 | S22 &R23 | RE2113-RE2115 | G15 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | S31 &R32 | RE2227-RE2229 RE2327-RE2329 | G15 |
| G15 | 1S 1R 1S 1R | C, D | 8 x 8 | 8 | S23 &R22 | RE2113-RE2115 | G14 |
|  |  | A, B | 8 x 6 |  | S32 &R31 | RE2227-RE2229 RE2327-RE2329 | G14 |
| G16 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 8 | 9 | S24 &R25 | RE2116-RE2118 | G1 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | S33 &R34 | RE2230-RE2232 RE2330-RE2332 | G17 |
| G17 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 6 | 12 | S34 &R33 | RE2230-RE2232 RE2330-RE2332 | G16 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | S35 &R36 | RE2233-RE2235 RE2333-RE2335 | G18 |
| G18 | 1S 1R 1S 1R | A, B | 8 x 6 | 15 | S36 &R35 | RE2233-RE2235 RE2333-RE2335 | G17 |
|  |  | C, D | 8 x 6 |  | S37 &R38 | RE2236-RE2202 RE2336-RE2302 | G1 |

Gas Rack	Chamber	Chamber No.		Ref Drawing ………………..

Chanel No.  	Type

1 - 12		RE2/2&3	03 - 20

14 – 25	RE2/1		01 – 18

27 – 38	RE2/2&3	21 – 02

Gas bulkheads are annotated (A,B,C,&D)

from ‘X’ to ‘Y’ in phi

I.Crotty Nov. 2002 Modified Feb.04